A10支持下面三种方式的刷机，第二种可以解决模具上没有预留UBOOT按键的问题。

5.1.2.1 刷机按键方式

这种方式需要方案板上存在刷机按键，否则无法使用这种方式。使用步骤如下：

Step1：让系统进入关机模式；

Step2：按住复位键；

Step3：连接好USB 线（与PC）；

Step4：松开复位键；

系统将进入USB 刷机模式，Livesuit 将自动开始刷机；

刷机完成之后，系统将自动重启。

5.1.2.2 组合按键方式

组合按键将用到方案板上的电源按键和普通按键。通常的板上都提供了这两种按

键，因

此，所有的用户都可以使用。

Step1：让系统进入关机模式；

Step2：按住任意一个普通按键；

Step3：连接好USB 线（与PC）；

Step4：点击电源键3 次；

Step5：松开普通键；

系统将进入USB 刷机模式，Livesuit 将自动开始刷机；

刷机完成之后，系统将自动重启。

5.1.2.3 串口方式

串口方式需要额外的资源，在硬件上，需要用串口把PC 和小机端连接起来；软件

上，

需要一个串口调试软件。这种方式不需要按键的支持。

保持串口连接，串口终端打开并处于激活状态，保证输入按键的时候能输入到串口

屏幕；

Step1：让系统进入关机模式；

Step2：按住PC 键盘数字键’2’ ；

Step3：连接好USB 线（与PC）；

系统将进入USB 刷机模式，Livesuit 将自动开始刷机；

刷机完成之后，系统将自动重启。